# 贵州邮政智慧消防系统建设项目概要设计说明书

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本文档旨在提供贵州邮政智慧消防系统建设项目的概要设计，描述系统的整体架构、主要模块、关键技术选型以及各模块之间的接口关系。本文档将作为详细设计阶段的输入，并为项目开发提供指导。

### 1.2 项目背景

随着贵州邮政业务的不断发展，其下辖的各级单位和网点消防安全管理面临挑战。传统的消防系统孤立，缺乏统一、集中的管理平台，无法实现实时监控和智慧防控。本项目旨在通过引入物联网、大数据等技术，建设一套智慧消防综合管理平台，提升消防管理的信息化、数字化、自动化水平。

### 1.3 范围

本概要设计说明书涵盖贵州邮政智慧消防综合管理平台的所有主要组成部分，包括前端感知层、网络传输层、平台应用层和数据服务层。它将描述系统的逻辑结构和物理部署，但不涉及具体的代码实现细节。

## 2. 系统总体架构

贵州邮政智慧消防系统采用分层架构设计，主要包括：

- 前端感知层： 负责各类消防设备的接入和数据采集。

- 网络传输层： 负责设备数据到平台的可靠传输。

- 平台应用层： 提供核心业务功能和用户交互界面。

- 数据服务层： 提供数据存储、处理和分析服务。

graph TD
    subgraph 前端感知层
        A[消防主机] --> A1(报警信息)
        B[电气火灾探测器] --> B1(电气参数)
        C[水压/液位计] --> C1(水压/液位数据)
        D[Lora烟感] --> D1(烟雾报警)
        E[安防视频] --> E1(视频流)
    end

    subgraph 网络传输层
        A1 --> F(有线网络)
        B1 --> F
        C1 --> F
        D1 --> G(无线网络/Lora网关)
        E1 --> F
        F --> H(防火墙)
        G --> H
    end

    subgraph 平台应用层
        H --> I(数据接入服务)
        I --> J(设备管理模块)
        I --> K(报警管理模块)
        I --> L(消防水系统模块)
        I --> M(电气火灾模块)
        I --> N(视频联动模块)
        I --> O(巡检管理模块)
        I --> P(用户管理模块)
        I --> Q(报表统计模块)
        I --> R(系统集成接口)
    end

    subgraph 数据服务层
        J --> S(数据库)
        K --> S
        L --> S
        M --> S
        N --> S
        O --> S
        P --> S
        Q --> S
        R --> T(数据分析服务)
        S --> T
    end

    R --> U(邮政集团安全保卫管理信息系统)
    Q --> V(Web/移动端应用)
    P --> V
    O --> V
    N --> V
    M --> V
    L --> V
    K --> V
    J --> V

## 3. 主要模块设计

### 3.1 数据接入服务

- 功能： 负责接收前端设备上传的各类消防数据，进行数据解析、格式转换和初步校验。

- 接口： 提供统一的数据接入接口，支持多种通信协议（如MQTT、TCP/IP等）。

- 技术选型： 考虑使用消息队列（如Kafka、RabbitMQ）进行数据缓冲和异步处理。

### 3.2 设备管理模块

- 功能： 负责设备的注册、注销、信息管理、状态监控、远程控制等。

- 数据： 存储设备基本信息、配置参数、在线状态、历史数据等。

- 接口： 提供设备查询、控制API，供其他模块调用。

### 3.3 报警管理模块

- 功能： 负责接收、处理各类报警信息，进行报警分级、通知、派单和处理流程管理。

- 规则引擎： 支持自定义报警规则，灵活配置报警触发条件和通知方式。

- 通知方式： 支持短信、APP推送、邮件、声光报警等多种通知方式。

### 3.4 消防水系统模块

- 功能： 实时监控消火栓、喷淋、水池、水箱等消防水系统设备的运行状态和数据。

- 数据： 存储水压、液位、水泵状态等数据。

- 控制： 提供水泵远程启停控制功能。

### 3.5 电气火灾模块

- 功能： 实时监控电气火灾探测器采集的电气参数，进行异常分析和报警。

- 数据： 存储电流、电压、温度、漏电等电气数据。

- 分析： 提供电气参数趋势分析和历史数据查询。

### 3.6 视频联动模块

- 功能： 实现与现有安防视频监控系统的集成，支持报警事件视频联动、实时视频查看和历史视频回放。

- 接口： 通过标准协议（如RTSP、ONVIF）或厂商SDK进行视频流接入。

### 3.7 巡检管理模块

- 功能： 支持巡检计划制定、任务下发、移动端巡检、问题上报、数据统计和闭环管理。

- 移动端： 提供移动端APP，支持离线巡检和数据同步。

### 3.8 用户管理模块

- 功能： 负责用户身份认证、权限管理、角色管理、组织架构管理等。

- 认证方式： 支持用户名/密码认证，可扩展支持单点登录（SSO）。

### 3.9 报表统计模块

- 功能： 提供各类消防安全数据统计分析，生成可视化报表，如报警趋势、设备故障率、巡检完成率等。

- 可视化： 采用图表、仪表盘等形式直观展示数据。

### 3.10 系统集成接口

- 功能： 提供与“邮政集团安全保卫管理信息系统”对接的接口，实现数据上传和共享。

- 协议： 遵循甲方指定的接口协议和数据格式。

## 4. 数据存储设计

- 数据库选型： 考虑使用关系型数据库（如MySQL、PostgreSQL）存储结构化数据，如设备信息、用户信息、报警记录等；考虑使用时序数据库（如InfluxDB、TDengine）存储海量时序数据，如传感器采集数据。

- 数据模型： 设计合理的数据库表结构，确保数据完整性、一致性和查询效率。

- 数据备份与恢复： 制定完善的数据备份策略（全量备份、增量备份）和恢复方案。

## 5. 部署架构设计

- 部署环境： 系统将部署在甲方指定的服务器环境，遵循邮政内网安全规范。

- 高可用性： 考虑采用负载均衡、集群部署、数据库主从复制等技术，确保系统高可用性。

- 可伸缩性： 模块化设计支持水平扩展，以应对未来业务增长。

## 6. 安全设计

- 网络安全： 防火墙配置、VLAN划分、入侵检测与防御系统。

- 应用安全： 输入校验、权限控制、加密传输、安全审计。

- 数据安全： 数据加密、备份恢复、访问控制。

- 身份认证： 强密码策略、多因素认证（可选）。

## 7. 技术选型

- 后端开发语言： Java/Python (根据团队熟悉度和项目需求确定)

- 前端开发框架： Vue.js/React (根据团队熟悉度和项目需求确定)

- 消息队列： Kafka/RabbitMQ

- 数据库： MySQL/PostgreSQL + InfluxDB/TDengine

- Web服务器： Nginx

- 容器化： Docker (可选，便于部署和管理)